十字路口 兩組紅綠燈 紅:3綠:2黃:0.5x2

ORG 0000H

AJMP MAIN

;----------------------------------------------

ORG 0003H

PUSH P0

PUSH 06

PUSH 07

PUSH 05

MOV R2,#05H

AJMP ALARM

ORG 0013H

PUSH P0

PUSH 05

PUSH 06

PUSH 07

MOV  R3,#03H

AJMP ALARM2

ALARM: MOV P0,#00000000B

ACALL DELAY2

MOV P0,#00000001B

ACALL DELAY2

DJNZ R2,ALARM

POP 05

POP  07

POP 06

POP P0

RETI

;--------------------------------------------

ALARM2: MOV P0,#00000000B

ACALL DELAY2

MOV P0,#11111111B

ACALL DELAY2

DJNZ R3,ALARM2

POP 05

POP  07

POP 06

POP P0

RETI

;紅綠燈

;----------------------------------------------------

MAIN:   SETB P3.2

SETB IT0

SETB EX0

SETB P3.3

SETB IT1

SETB EX1

SETB EA

MOV P0,#10000100B

ACALL DELAY1

MOV R0,#03H

LOOP1:  MOV P0,#10001000B

ACALL DELAY2

MOV P0,#10000000B

ACALL DELAY2

DJNZ R0,LOOP1

MOV P0,#00110000B

ACALL DELAY1

MOV R1,#03H

LOOP2:  MOV P0,#01010000B

ACALL DELAY2

MOV P0,#00010000B

ACALL DELAY2

DJNZ R1,LOOP2

MOV P0,#10000100B

AJMP MAIN

;Delay

;-----------------------------------------------------

DELAY1:   MOV 	R5,#20

DL1:      MOV 	R6,#250

DL2:      MOV	R7,#200

DL3:      DJNZ 	R7,DL3

DJNZ 	R6,DL2

DJNZ 	R5,DL1

RET

DELAY2:   MOV 	R5,#5

DL4: 	    MOV 	R6,#100

DL5: 	    MOV 	R7,#50

DL6:	    DJNZ 	R7,DL6

DJNZ 	R6,DL5

DJNZ 	R5,DL4

RET

END